Ça n’étonnera personne, nos amis britanniques sont bien plus pragmatiques que nous. Pour s’y retrouver plus facilement, Lucas a codifié la couleur des fils. Du coup, ça devient un jeu d’enfant, ou presque, pour identifier les connexions qu’il s’agisse d’une Austin, d’une Triumph ou d’une MG.

Commençons par les grands principes et les couleurs principales :

Brun/Brown - Circuit de la batterie : toujours sous tension. Non protégé par fusible, alors faites attention à ce que vous touchez. Ce sont les fils qui vont à l'alternateur et alimentent la boîte à fusibles, le contact et les interrupteurs d'éclairage.

Violet/Purple – Circuit auxiliaire sans interrupteur : ce circuit est protégé par un fusible et fournit du courant à des éléments tels que la prise de l'allume-cigares, la malle AR et l’éclairage intérieur (tous restent sous tension quand le contact est coupé).

Blanc/White – Circuit d’allumage : mis sous tension en tournant la clé de contact, non protégé, donc assurez-vous que ces fils ne sont pas coupés. A partir du contact, ce circuit alimente la pompe à carburant électrique si le véhicule en est équipé, la bobine et fournit une alimentation après contact à la boîte à fusibles pour alimenter le circuit auxiliaire.

Vert/Green – Circuit auxiliaire : mis sous tension en tournant la clé de contact, il est protégé par un fusible et alimente les clignotants, les feux-stop, les jauges et l’essuie-glaces/lave-glace.

Rouge/Red - Feux de position et feux AR : circuits mis sous tension par le commutateur des phares, alimentent aussi l'éclairage des lampes du tableau de bord via un commutateur ou un rhéostat.

Bleu/Blue - Circuit des phares : mis sous tension par le commutateur des phares, il alimente le commutateur des feux de route/croisement qui, à son tour, alimente les phares.

Noir/Black – Circuits de masse (terre) : ces fils fournissent le chemin de retour vers le châssis. De nombreux problèmes peuvent être dus à de mauvaises connexions au châssis pour cause de corrosion ou de peinture neuve.

Tableau d’identification des fils

| Couleur principale | Couleur secondaire | Fonction | Couleur 1 | Couleur 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noir |  | Tous les fils de masse |  |  |  |
| Noir | Bleu | Capteur de compte-tours/Compte-tours Contact ceinture de sécurité passager |  |  |  |
| Noir | Rouge | Capteur de compte-tours/Compte-tours |  |  |  |
| Noir | Violet | Sonde de température d’eau/Voyant d’alerte Défaillance du circuit de freinage (PDWA) |  |  |  |
| Noir | Vert | Relais/Ventilateur électrique de refroidissement |  |  |  |
| Noir | Vert clair | Indicateur de chute de pression dans le circuit de frein (PDWA)/Voyant d’alerte |  |  |  |
| Noir | Blanc | Niveau de liquide de frein/Détecteur sur frein de service et sur frein à main – Radio/Haut-parleurs |  |  |  |
| Noir | Jaune | Compteur de vitesse |  |  |  |
| Noir | Orange | Ventilateur électrique/Thermistance |  |  |  |
| Noir | Marron | Contact ceinture de sécurité conducteur |  |  |  |
| Bleu |  | Circuit de mise sous tension des phares |  |  |  |
| Bleu | Brun | Relais phares/Fusible phares |  |  |  |
| Bleu | Rouge | Commodo/Codes Fusible phares pour conduite à droite |  |  |  |
| Bleu | Vert clair | Moteur d’essuie-glaces |  |  |  |
| Bleu | Blanc | Voyant des pleins phares Commodo/Pleins phares Appel de phares |  |  |  |
| Bleu | Jaune | Longues portées |  |  |  |
| Bleu | Noir | Fuse to right-hand main headlamp |  |  |  |
| Bleu | Rose | Fuse to left-hand dip headlamp |  |  |  |
| Bleu | Gris | headlamp main beam fuse to left-hand headlamp; or inboard head lamps when independently fused |  |  |  |
| Bleu | Orange | fuse to right-hand dip headlamp |  |  |  |
| Brun |  | Alimentations venant de la batterie |  |  |  |
| Brun | Bleu | control box (compensated voltage only) to ignition switch and lighting switch (feed) |  |  |  |
| Brun | Rouge | compression ignition starting aid to switch main battery feed to double pole ignition switch |  |  |  |
| Brun | Violet | alternator regulator feed |  |  |  |
| Brun | Vert | Borne F de la dynamo ou de l’alternateur avec régulateur séparé/Borne F du régulateur |  |  |  |
| Brun | Blanc | Ampèremètre |  |  |  |
| Brun | Jaune | Alternateur ou dynamo/Voyant rouge contact (IGN) Borne D de la dynamo ou de l’alternateur avec régulateur séparé/Borne F du régulateur |  |  |  |
| Brun | Noir | alternator battery sensing lead |  |  |  |
| Brun | Gris | Relais de démarreur/Solénoïde |  |  |  |
| Brun | Orange | fuel shut-off (diesel stop) |  |  |  |
| Vert |  | Circuit d’alimentation des accessoires |  |  |  |
| Vert | Brun | Feux de recul |  |  |  |
| Vert | Bleu | Sonde de température d’eau/Thermomètre |  |  |  |
| Vert | Rouge | Commande des clignotants/Clignotant gauche |  |  |  |
| Vert | Violet | Contacteur de feux stops/Feux stops via relais de tamisage nocturne |  |  |  |
| Vert | Vert clair | Centrale clignotante/Voyant des clignotants |  |  |  |
| Vert | Blanc | Commande des clignotants/Clignotant droit |  |  |  |
| Vert | Jaune | Moteur de chauffage en position lente ou en vitesse unique |  |  |  |
| Vert | Noir | Jauge à essence/Réservoir |  |  |  |
| Vert | Rose | Fusible/Centrale clignotante Vanne EGR |  |  |  |
| Vert | Gris | Moteur de chauffage en position rapide Voyant de niveau de liquide de refroidissement |  |  |  |
| Vert | Orange | Témoin de niveau minimum d’essence - Voyant de frein à main |  |  |  |
| Vert clair |  | Fils sortant du stabilisateur de tension pour le thermomètre, la jauge de carburant et/ou le compte-tours |  |  |  |
| Vert clair | Brun | Centrale clignotante (borne L) |  |  |  |
| Vert clair | Bleu | Centrale clignotante/Commande feux de détresse – Testeur de niveau de liquide de refroidissement |  |  |  |
| Vert clair | Rouge | fuel tank changeover switch to right-hand tank unit; or entry and exit door closed switch to door actuator |  |  |  |
| Vert clair | Violet | Témoin des feux de détresse |  |  |  |
| Vert clair | Vert | start inhibitor relay to change speed switch; or switch to heater blower motor second speed on three-speed unit |  |  |  |
| Vert clair | Blanc | low air pressure switch to buzzer and warning light |  |  |  |
| Vert clair | Jaune | flasher switch to right-hand warning light; or differential lock switch to differential lock warning light |  |  |  |
| Vert clair | Noir | Pompe de lave-glace électrique |  |  |  |
| Vert clair | Gris | fuel tank changeover switch to left-hand tank unit; or entry and exit door open switch to door actuator |  |  |  |
| Vert clair | Orange | Voyant ceinture de sécurité – Lave-glace de lunette AR - |  |  |  |
| Orange |  | Essuie-glace |  |  |  |
| Orange | Bleu | Commutateur de la première vitesse d’essuie-glace ou de la position de balayage intermittent |  |  |  |
| Orange | Vert | Commutateur de la deuxième vitesse d’essuie-glace |  |  |  |
| Orange | Noir | Commutateur du retour à la position repos des balais d’essuie-glaces, ou balayage intermittent |  |  |  |
| Orange | Violet | timer or intermittent unit to motor parking circuit |  |  |  |
| Orange | Blanc | timer or intermittent unit to motor parking circuit |  |  |  |
| Orange | Jaune | switch to headlamp or rear window wiper motor feed, timer or relay coil |  |  |  |
| Orange | Vert clair | switch to headlamp or rear window wiper motor parking circuit timer or relay coil |  |  |  |
| Orange | Rose | timer or relay to headlamp or rear window wiper motor feed |  |  |  |
| Orange | Gris | timer or relay to headlamp or rear window wiper motor parking circuit |  |  |  |
| Rose | Blanc | Résistance ballast bobine 6V/Allumeur |  |  |  |
| Violet | Brun | Fusible d’avertisseur/Relais d’avertisseur lorsque l’avertisseur et le fusible sont séparés |  |  |  |
| Violet | Bleu | Fusible pour le dégivrage de vitre AR – Interrupteur et témoin de feux de détresse |  |  |  |
| Violet | Rouge | Alimentation lampes de courtoisie – Eclairage de boîte à gants – Eclairage sous capot |  |  |  |
| Violet | Vert | Fusible pour feux de détresse |  |  |  |
| Violet | Vert clair | Fusible pour désembuage |  |  |  |
| Violet | Blanc | Interrupteurs-Contacts lampes de courtoisie sur pieds de portes |  |  |  |
| Violet | Jaune | Avertisseur/Relais d’avertisseur (borne C1) |  |  |  |
| Violet | Noir | Avertisseur/Relais d’avertisseur (borne W1)/Commande d’avertisseur |  |  |  |
| Violet | Rose | Dégivrage de lunette AR |  |  |  |
| Violet | Gris | aerial lift motor to switch up |  |  |  |
| Violet | Orange | aerial lift motor to switch down |  |  |  |
| Rouge |  | Feux de position et feux AR |  |  |  |
| Rouge | Brun | Feux antibrouillard |  |  |  |
| Rouge | Bleu | Fusible feux antibrouillard |  |  |  |
| Rouge | Violet | switches to map, under-bonnet, glove-box and boot lamp when side lamp circuit fed |  |  |  |
| Rouge | Vert | Fusible du circuit de commande d’éclairage principal (feux de position et feux AR) – Eclaireur de carte |  |  |  |
| Rouge | Blanc | Lampes d’éclairage du tableau de bord |  |  |  |
| Rouge | Jaune | Commande des feux antibrouillard ou Fusible pour antibrouillard AV |  |  |  |
| Rouge | Noir | Pour conduite à gauche, fusible feux de position et éclaireur de plaque |  |  |  |
| Rouge | Rose | side lamp fuse to lighting relay |  |  |  |
| Rouge | Gris | lamp failure unit to left-hand side and tail lamps |  |  |  |
| Rouge | Orange | Fusible pour feux antibrouillard |  |  |  |
| Gris |  | Lève-vitre électrique |  |  |  |
| Blanc |  | Contacteur de démarrage – Sonde de pression d’huile –Solénoïde de démarreur/Résistance ballast |  |  |  |
| Blanc | Brun | Sonde de pression d’huile vers témoin ou manomètre – Relais de démarrage/Sonde de pression d’huile |  |  |  |
| Blanc | Bleu | choke switch to choke solenoid (unfused) and/or choke to switch to warning light; or electronic ignition distributor to drive resistor |  |  |  |
| Blanc | Rouge | Solénoïde de démarreur/Contact d’allumage - Relais de démarrage – Contact de sécurité siège passager |  |  |  |
| Blanc | Violet | fuel pump number 1 or right-hand to changeover switch |  |  |  |
| Blanc | Vert | fuel pump number 2 or left-hand to changeover switch |  |  |  |
| Blanc | Vert clair | start switch to starter interlock; or oil pressure switch to fuel pump; or start inhibitor switch to starter relay or solenoid |  |  |  |
| Blanc | Jaune | Résistance ballast pour la bobine 6 V ou Bobine ou Solénoïde du démarreur/Bobine |  |  |  |
| Blanc | Noir | Bobine/Allumeur ou Bobine/Compte-tours |  |  |  |
| Blanc | Rose | Fusible radio |  |  |  |
| Blanc | Gris | Compte-tours/Bobine |  |  |  |
| Blanc | Orange | Vers buzzer de l’alerte de ceinture de sécurité |  |  |  |
| Jaune |  | Overdrive Injection Fermeture électrique des portières |  |  |  |
| Jaune | Violet | Relais d’overdrive/Solénoïde overdrive |  |  |  |
| Jaune | Vert | Relais d’overdrive/Commande d’overdrive |  |  |  |

Merci à Didier Cornice qui a démarré ce travail de fourmi et à tous les courageux qui ont tenté le délicat exercice de traduire en français (il a fallu, parfois, adapter) une nomenclature qui n’existait jusqu’ici qu’en anglais.