Ça n’étonnera personne, nos amis britanniques sont bien plus pragmatiques que nous. Pour s’y retrouver plus facilement, Lucas a codifié la couleur des fils dès les années 50. Du coup, ça devient un jeu d’enfant, ou presque, pour identifier les connexions qu’il s’agisse d’une Austin, d’une Triumph, d’une Jaguar, d’une Wolseley, d’une Hillman ou d’une MG.

Commençons par les grands principes et les couleurs principales :

Brun/Brown - Circuit de la batterie : toujours sous tension. Non protégé par fusible, alors faites attention à ce que vous touchez. Ce sont les fils qui vont à l'alternateur et alimentent la boîte à fusibles, le contact et les interrupteurs d'éclairage.

Violet/Purple – Circuit auxiliaire sans interrupteur : ce circuit est protégé par un fusible et fournit du courant à des éléments tels que la prise de l'allume-cigares, la malle AR et l’éclairage intérieur (tous restent sous tension quand le contact est coupé).

Blanc/White – Circuit d’allumage : mis sous tension en tournant la clé de contact, non protégé, donc assurez-vous que ces fils ne sont pas coupés. A partir du contact, ce circuit alimente la pompe à carburant électrique si le véhicule en est équipé, la bobine et fournit une alimentation après contact à la boîte à fusibles pour alimenter le circuit auxiliaire.

Vert/Green – Circuit auxiliaire : mis sous tension en tournant la clé de contact, il est protégé par un fusible et alimente les clignotants, les feux-stop, les jauges et l’essuie-glaces/lave-glace.

Rouge/Red - Feux de position et feux AR : circuits mis sous tension par le commutateur des phares, alimentent aussi l'éclairage des lampes du tableau de bord via un commutateur ou un rhéostat.

Bleu/Blue - Circuit des phares : mis sous tension par le commutateur des phares, il alimente le commutateur des feux de route/croisement qui, à son tour, alimente les phares.

Noir/Black – Circuits de masse (terre) : ces fils fournissent le chemin de retour vers le châssis. De nombreux problèmes peuvent être dus à de mauvaises connexions au châssis pour cause de corrosion ou de peinture neuve.

Tableau d’identification des fils

| Couleur principale | Couleur secondaire | Code | Fonction | Couleur 1 | Couleur 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noir |  | B | Tous les fils de masse |  |  |  |
| Noir | Bleu | BU | Capteur de compte-tours/Compte-tours – Contact siège passager |  |  |  |
| Noir | Rouge | BR | Capteur de compte-tours/Compte-tours |  |  |  |
| Noir | Violet | BP | Sonde de température d’eau/Voyant d’alerte – Défaillance du circuit de freinage (PDWA) |  |  |  |
| Noir | Vert | BG | Relais/Ventilateur électrique de refroidissement – Commande d’essuie-glaces/Essuie-glaces |  |  |  |
| Noir | Vert clair | B/LG | Indicateur de chute de pression dans le circuit de freinage (PDWA)/Voyant d’alerte ou buzzer – Limiteur de course pour le moteur d’essuie-glace |  |  |  |
| Noir | Blanc | BW | Niveau de liquide de frein et Détecteur sur frein de service/Voyant d’alerte – Radio/Haut-parleurs |  |  |  |
| Noir | Jaune | BY | Compteur de vitesse |  |  |  |
| Noir | Orange | BO | Ventilateur électrique/Thermistance |  |  |  |
| Noir | Marron | BN | Contact ceinture de sécurité |  |  |  |
| Bleu |  | U | Circuit de mise sous tension des phares |  |  |  |
| Bleu | Brun | UN | Relais phares/Fusible phares |  |  |  |
| Bleu | Rouge | UR | Commodo/Codes Fusible Codes/Code gauche lorsque les deux côtés sont séparés |  |  |  |
| Bleu | Vert clair | U/LG | Moteur d’essuie-glaces borne 3/Interrupteur |  |  |  |
| Bleu | Blanc | UW | Voyant des pleins phares Commodo/Pleins phares Appel de phares Fusible Phares/Phare droit lorsque les deux côtés sont séparés |  |  |  |
| Bleu | Jaune | UY | Longues portées – Interrupteur d’overdrive/Voyant |  |  |  |
| Bleu | Noir | UB | Fusible Codes/Code droit lorsque les deux côtés sont séparés |  |  |  |
| Bleu | Rose | UK | Fusible Codes/Code gauche lorsque les deux côtés sont séparés |  |  |  |
| Bleu | Gris | US | Fusible Phares/Phare gauche lorsque les deux côtés sont séparés |  |  |  |
| Bleu | Orange | UO | Fusible Codes/Code droit lorsque les deux côtés sont séparés |  |  |  |
| Brun |  | N | Alimentations venant de la batterie |  |  |  |
| Brun | Bleu | NU | Régulateur de tension/Allumage/Interrupteur de contact |  |  |  |
| Brun | Rouge | NR | Batterie/Contact |  |  |  |
| Brun | Violet | NP | Câblage de l’alternateur |  |  |  |
| Brun | Vert | NG | Borne F de la dynamo ou de l’alternateur avec régulateur séparé/Borne F du régulateur |  |  |  |
| Brun | Vert clair | N/LG | Moteur d’essuie-glaces/Commande d’essuie-glaces |  |  |  |
| Brun | Blanc | NW | Ampèremètre – Connecteur à rupture brusque/Contacteur d’éclairage sur colonne de direction (avec repère bleu) |  |  |  |
| Brun | Jaune | NY | Alternateur ou dynamo/Voyant rouge contact (IGN) Borne D de la dynamo ou de l’alternateur avec régulateur séparé/Borne D du régulateur |  |  |  |
| Brun | Noir | NB | Voyant lumineux d’alerte alternateur |  |  |  |
| Brun | Gris | NS | Relais de démarreur/Solénoïde |  |  |  |
| Brun | Orange | NO | Coupure diesel |  |  |  |
| Vert |  | G | Circuit d’alimentation des accessoires protégé par un fusible |  |  |  |
| Vert | Brun | GN | Feux de recul – Contacteur moteur de chauffage |  |  |  |
| Vert | Bleu | GU | Sonde de température d’eau/Thermomètre |  |  |  |
| Vert | Rouge | GR | Commande des clignotants/Clignotants gauches |  |  |  |
| Vert | Violet | GP | Contacteur de feux stops/Feux stops via relais de tamisage nocturne |  |  |  |
| Vert | Vert clair | G/LG | Centrale clignotante/Voyant des clignotants |  |  |  |
| Vert | Blanc | GW | Commande des clignotants/Clignotants droits |  |  |  |
| Vert | Jaune | GY | Moteur de chauffage en position lente ou en vitesse unique |  |  |  |
| Vert | Noir | GB | Jauge à essence/Réservoir |  |  |  |
| Vert | Rose | GK | Fusible/Centrale clignotante Vanne EGR |  |  |  |
| Vert | Gris | GS | Moteur de chauffage en position rapide Voyant de niveau de liquide de refroidissement |  |  |  |
| Vert | Orange | GO | Témoin de niveau minimum d’essence – Voyant de frein à main |  |  |  |
| Vert clair |  | LG | Fils sortant du stabilisateur de tension pour le thermomètre, la jauge de carburant et/ou le compte-tours |  |  |  |
| Vert clair | Brun | LG/N | Commande des clignotants/Centrale clignotante (borne L) – Contacteur système Danger conduite à gauche (sur certains modèles, par ex. TR6) |  |  |  |
| Vert clair | Bleu | LG/U | Commande clignotants/Témoin lumineux gauche – Testeur de niveau de liquide de refroidissement |  |  |  |
| Vert clair | Rouge | LG/R | Réservoir d’essence droit/ Interrupteur de permutation (lorsque existent deux réservoirs) |  |  |  |
| Vert clair | Violet | LG/P | Témoin des feux de détresse |  |  |  |
| Vert clair | Vert | LG/G | Commande de passage en deuxième vitesse pour les moteurs de chauffage dotés de trois vitesses |  |  |  |
| Vert clair | Blanc | LG/W | Indicateur de périodicité d’entretien EGR ou Catalyseur |  |  |  |
| Vert clair | Jaune | LG/Y | Commande clignotants/Témoin lumineux droit – Voyant pour différentiel autobloquant |  |  |  |
| Vert clair | Noir | LG/B | Pompe de lave-glace électrique |  |  |  |
| Vert clair | Gris | LG/S | Réservoir d’essence gauche/Interrupteur de permutation (lorsqu’existent deux réservoirs) |  |  |  |
| Vert clair | Orange | LG/O | Voyant ceinture de sécurité – Lave-glace de lunette AR |  |  |  |
| Orange |  | O | Essuie-glace |  |  |  |
| Orange | Bleu | OU | Commutateur de la première vitesse d’essuie-glace ou de la position de balayage intermittent |  |  |  |
| Orange | Vert | OG | Commutateur de la deuxième vitesse d’essuie-glace |  |  |  |
| Orange | Noir | ON | Commutateur du retour à la position repos des balais d’essuie-glaces, ou balayage intermittent |  |  |  |
| Orange | Violet | OP | timer or intermittent unit to motor parking circuit |  |  |  |
| Orange | Blanc | OW | timer or intermittent unit to motor parking circuit |  |  |  |
| Orange | Jaune | OY | switch to headlamp or rear window wiper motor feed, timer or relay coil |  |  |  |
| Orange | Vert clair | O/LG | switch to headlamp or rear window wiper motor parking circuit timer or relay coil |  |  |  |
| Orange | Rose | OK | timer or relay to headlamp or rear window wiper motor feed |  |  |  |
| Orange | Gris | OS | timer or relay to headlamp or rear window wiper motor parking circuit |  |  |  |
| Rose |  | K | Connecteur à rupture brusque/Contacteur d’éclairage sur colonne de direction (repère brun) |  |  |  |
| Rose | Blanc | KW | Résistance ballast bobine 6V/Allumeur |  |  |  |
| Rose | Rouge | KR | Contacteur système danger conduite à gauche (sur certains modèles, par ex. TR6) |  |  |  |
| Violet | Brun | PN | Fusible d’avertisseur/Relais d’avertisseur lorsque l’avertisseur et le fusible sont séparés – Avertisseur/Relais d’avertisseur |  |  |  |
| Violet | Bleu | PU | Fusible pour le dégivrage de vitre AR – Interrupteur et témoin de feux de détresse |  |  |  |
| Violet | Rouge | PR | Alimentation lampes de courtoisie – Eclairage de boîte à gants – Eclairage de malle AR |  |  |  |
| Violet | Vert | PG | Fusible pour feux de détresse |  |  |  |
| Violet | Vert clair | P/LG | Fusible pour désembuage |  |  |  |
| Violet | Blanc | PW | Contacteur de lampe de courtoisie sur pied de porte – Contacteur d’éclaireur de coffre |  |  |  |
| Violet | Jaune | PY | Avertisseur/Relais d’avertisseur (borne C1) |  |  |  |
| Violet | Noir | PB | Avertisseur ou Relais d’avertisseur (borne W1)/Commande d’avertisseur |  |  |  |
| Violet | Rose | PK | Dégivrage de lunette AR |  |  |  |
| Violet | Gris | PS | Interrupteur d’antenne électrique position haute |  |  |  |
| Violet | Orange | PO | Interrupteur d’antenne électrique position basse |  |  |  |
| Rouge |  | R | Feux de position et feux AR |  |  |  |
| Rouge | Brun | RN | Feux antibrouillard – Voyants lumineux du tableau de bord à intensité variable |  |  |  |
| Rouge | Bleu | RB | Fusible feux antibrouillard – Allume-cigare (relié au fil Rouge-Blanc de l’ampoule) |  |  |  |
| Rouge | Violet | RP | Ampoule lecteur de carte/Interrupteur |  |  |  |
| Rouge | Vert | RG | Fusible du circuit de commande d’éclairage principal (feux de position et feux AR) – Eclaireur de carte – Connecteur à rupture brusque/Contacteur d’éclairage sur colonne de direction |  |  |  |
| Rouge | Vert clair | R/LG | Moteur essuie-glace borne 2 |  |  |  |
| Rouge | Blanc | RW | Lampes d’éclairage du tableau de bord (ampèremètre – jauge à carburant – thermomètre – tachymètre – compte-tours…) |  |  |  |
| Rouge | Jaune | RY | Commande des feux antibrouillard ou Fusible pour antibrouillard AV |  |  |  |
| Rouge | Noir | RB | Interrupteur des feux de position (commodo à gauche) et éclaireur de plaque |  |  |  |
| Rouge | Rose | RK | Fusible feux de position |  |  |  |
| Rouge | Gris | RS | lamp failure unit to left-hand side and tail lamps |  |  |  |
| Rouge | Orange | RO | Fusible pour feux antibrouillard – Interrupteur des feux de position (commodo à droite) et éclaireur de plaque |  |  |  |
| Gris |  | S | Lève-vitre électrique |  |  |  |
| Blanc |  | W | Contacteur de démarrage – Sonde de pression d’huile –Solénoïde de démarreur/Résistance ballast |  |  |  |
| Blanc | Brun | WN | Sonde de pression d’huile vers témoin ou manomètre – Relais de démarrage/Sonde de pression d’huile |  |  |  |
| Blanc | Bleu | WU | Commande de démarrage/Solénoïde du démarreur – Allumeur électronique/Résistance |  |  |  |
| Blanc | Rouge | WR | Solénoïde de démarreur/Contact d’allumage borne 1- Relais de démarrage |  |  |  |
| Blanc | Violet | WP | Pompe à essence n°1 (ou droite) à l’interrupteur de permutation |  |  |  |
| Blanc | Vert | WG | Pompe à essence n°2 (ou gauche) à l’interrupteur de permutation |  |  |  |
| Blanc | Vert clair | W/LG | Moteur d’essuie-glaces/Commande |  |  |  |
| Blanc | Jaune | WY | Résistance ballast pour la bobine 6 V ou Bobine ou Solénoïde du démarreur/Bobine |  |  |  |
| Blanc | Noir | WB | Bobine borne CB/Allumeur (vis platinées) – Bobine/Compte-tours – Témoin de défaillance du freinage conduite à gauche (sur certains modèles, par ex. TR6) – Désembuage de lunette AR |  |  |  |
| Blanc | Rose | WK | Fusible radio – Contacteur d’allumage borne 5 |  |  |  |
| Blanc | Gris | WS | Compte-tours/Bobine |  |  |  |
| Blanc | Orange | WO | Feux de détresse/Commande |  |  |  |
| Jaune |  | Y | Overdrive – Injection Condamnation centralisée des portes |  |  |  |
| Jaune | Violet | YP | Relais d’overdrive borne C2/Solénoïde overdrive |  |  |  |
| Jaune | Vert | YG | Relais d’overdrive borne W2/Commande d’overdrive |  |  |  |
| Jaune | Vert clair | Y/LG | Moteur d’essuie-glaces/Interrupteur |  |  |  |

Merci à Didier Cornice qui a démarré ce travail de fourmi et à tous les courageux qui ont tenté le délicat exercice de traduire en français (il a fallu, parfois, adapter) une nomenclature qui n’existait jusqu’ici qu’en anglais et que nous avons complétée au fur et à mesure que nous découvrions d’autres affectations qui peuvent varier d’une marque à l’autre pour des raisons pratiques (éviter, par exemple, de se retrouver avec deux fils de couleur identique sur un même instrument ou sur une même borne, ce qui finissait par arriver, vu le nombre d’accessoires qui ont été ajoutés au fil des ans).