LA CONSOMMATION   ELECTRIQUE

L’ALLUMAGE VERSION CLASSIQUE CONSOMME QUELQUES AMPERES, SI ON OUBLIE DE COUPER LE CONTACT ON PEUT RELEVER UNE CONSOMMATION DE 4 A 6 AMPERES ET FAIRE CHAUFFER LA BOBINE. AVEC LE CDI LA BOBINE NE CHAUFFE  JAMAIS.

LES RELEVES QUI ONT ETE FAITS AVEC L’AMPEREMETRE FLUKE TRUE-RMS CLAMP METER 325, SONT  LES SUIVANTS :

| COURANT DANS LA BOBINE |  | COURANT +12V APC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MODE ORIGINE ET SUR +12V | MODE CDI |  |  |
| SOUS CONTACT SEUL (+12V) ET RUPTEUR FERME | 4 AMPERES | 0 AMPERE |  | 0.250 AMPERE |
| RALENTI | 2.4 AMPERES | 0.030 AMPERE |  | 0.310 AMPERE |
| A 8000T/MN | 1 AMPERE | 0.180 AMPERE |  | 1.9 AMPERE |

LE BOITIER FONCTIONNE TRES BIEN AVEC 3 PILES DE 4.5V EN SERIE  (BON A SAVOIR EN CAS D’URGENCE !).

ISOLER LE FIL MARRON DU +12V APC LE CONNECTER AVEC LE +DES 3 PILES PUIS LE MOINS(-) DES 3 PILES A LA MASSE. (SOLUTION DE DEPANNAGE).CETTE PARTICULARITE N’EST REALISABLE QU’AVEC LE BOITIER CDI ON PEUT DEDUIRE QU’AVEC UNE BATTERIE FAIBLE  LE  VEHICULE DEMARRERA PLUS FACILEMENT.