| Auteur : Charly Lohéac | 01/01/2018 |
| --- | --- |
| Voitures concernées : Triumph : Spitfire, TR4, TR6 ……. |  |
| Difficulté : facile | Temps : Une heure |
| Outillage nécessaire | Pièces détachées spécifiques et fournitures 1 flotteur neuf (fournisseur Datch 1.70€) 1 plaque de 1.5 mm de Viton (matière caoutchouc fluo carbonée résistance à l’essence garantie) |
| Conseils généraux En cas de l’utilisation d’un joint en liège, ne pas appliquer une pate à joint même si cette dernière est supposée résister à l’essence. |  |
|  | - Relever au pied à coulisse les diamètres du joint et le diamètre d’implantation des vis de fixation de la jauge sur le réservoir. - Coller des bandes de scotch à masquer de tapissier sur une face de la plaque de caoutchouc ; -Tracer au compas les 3 cercles concentriques correspondant : - au Dia ext du joint, - au dia inter du joint, - au diamètre intermédiaire des perçages des 6 vis de fixation de la jauge sur le réservoir, -Reporter 6 fois le rayon du cercle intermédiaire sur le cercle intermédiaire afin de définir les positions des perçages de vis de fixation. |
|  | -Serrer dans le mandrin de la perceuse à colonne l’emporte pièce doté d’un centreur rétractable. -placer sur le plateau de la perceuse à colonne le billot de découpe en plastique ; -ajuster la plaque en caoutchouc sous le centreur de l’emporte pièce puis descendre la broche du mandrin pour découper le caoutchouc (moteur arrêté bien entendu) ; -renouveler cette opération 6 fois. |
|  | -Coller sur la plaque de contreplaqué la plaque en caoutchouc en utilisant une bande de scotch double faces ; -Régler le compas cutter puis découper au diamètre extérieur la plaque en caoutchouc en tournant la plaque de contre plaqué (prendre son temps sans trop de pression sur le compas ; -Répéter cette opération pour le diamètre intérieur |
|  | -Récupérer le joint découpé ; -Décoller les bandes de scotch ; -Positionner le joint sur l’embase de la jauge à essence ; |